| - 零售价: ￥26.10/m2 - 3M 467MP 无基材胶带 | - 零售价: ￥5.50/m2 - 3M 3K10 PE保护膜 | - 零售价: ￥45.33/m2 - 3M 9460 无基材胶带 | - 零售价: ￥968.70/m2 - 3M 4929 泡棉胶带 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 零售价: ￥39.52/m2 - 3M 468MP 无基材胶带 | - 零售价: ￥4.54/m2 - 3M 3K04 PE保护膜 | - 零售价: ￥203.84/m2 - 3M 9795B PET胶带 | - 零售价: ￥322.90/m2 - 3M 4910 泡棉胶带 |
| - 零售价: ￥25.83/m2 - 3M 9080 无纺布胶带 | - 零售价: ￥55.93/m2 - 3M 966 无基材胶带 | - 零售价: ￥372.57/m2 - 3M 4930 泡棉胶带 | - 零售价: ￥292.92/m2 - 3M 4914 泡棉胶带 |
| - 零售价: ￥28.71/m2 - 3M 9448W 无纺布胶带 | - 零售价: ￥268.47/m2 - 3M 9731 PET胶带 | - 零售价: ￥282.82/m2 - 3M 4945 泡棉胶带 | - 零售价: ￥124.19/m2 - 3M 4032 泡棉胶带 |
| - 零售价: ￥111.56/m2 - 3M 9415PC PET胶带 | - 零售价: ￥24.61/m2 - 3M 9888T 无纺布胶带 | - 零售价: ￥620.96/m2 - 3M 4952 泡棉胶带 | - 零售价: ￥228.51/m2 - 3M 4920 泡棉胶带 |
| - 零售价: ￥20.00/m2 - 3M 9075 无纺布胶带 | - 零售价: ￥136.72/m2 - 3M 9473 无基材胶带 | - 零售价: ￥153.99/m2 - 3M 4229 泡棉胶带 | - 零售价: ￥96.52/m2 - 3M 615 热熔胶带 |

3M公司简介

3M公司创建于1902年，总部设在美国明苏达州的圣保罗市，是世界著名的多元化科技跨国企业。3M

3M

公司素以勇于创新、产品繁多著称于世，在其百多年历史中开发了六万多种高品质产品，百年来，3M的产品已深入人们的生活，从家庭用品到医疗用品，从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。现代社会中，世界上有50%的人每天直接或间接地接触到3M公司的产品。 　　3M公司在全球65个国家和地区设有分支机构，年营业额逾229亿美元。作为世界500强的企业之一，连续多年被评为全球最具创新精神的20家公司之一, 并连续两年入选《财富》杂志“最受赞赏的在华外商投资企业”之一。2006年, 3M再次被《财富》周刊评为全球最受尊敬的20家公司之一。 　　3M中国有限公司于1984年11月在中国注册成立，至今已有23年的历史，是在经济特区之外成立的中国第一家外商独资企业，在中国投资超过5.7亿美元。目前3M公司在中国建立了十三家公司、八个生产基地、二十一个办事处、三个技术中心, 和一个研发中心，员工超过4,800人。

编辑本段3M双面胶分类

1、按特性分为双面胶、单面胶； 　　2、按基材分： 　　无纺布基材双面胶（由无纺布基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3M9448、3M9080、3M9075等； 　　无基材基材双面胶（直接由丙烯酸胶涂布而成）：如3M467、3M468、3M9473等； 　　PET基材双面胶（由PET基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3M9495MP、3M9795B、3M9495LE等； 　　泡棉基材双面胶（由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成）：如3M4920、3M4026、3M4032等； 　　热熔胶膜：如3M615、3M668、3M669等； 　　耐高温胶带：如3M244等；

编辑本段如何选购3M双面胶

3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明： 　　1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。 　　2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。 　　3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。 　　4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。 　　5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸。

3M双面胶使用时的要求及储存环境要求

3M双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果： 　　1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1IPA（异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。 　　2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。 　　3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。 　　4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。 　　5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。 　　3M双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23℃，湿度为40-60%。

3M双面胶带性能简介、3M保护膜应用

主要3M双面胶产品列表:

产 品 型 号/ 产 品 名 称/ 标 准 规 格/ 一 般 用 途

3M 9495LE 300LSE 双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等

3M 9690 300MP 双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结

3M 9495MP 200MP双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结

3M 9492MP 200MP双面胶带 12"X 60YD 适用手机 电话等便携电子产品透明窗粘结

3M 9009 300 双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等

3M 9019 300 双面胶带 48"X60YD 难粘表面之塑料、金属、泡绵等

3M 966 100MP 双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）

3M 9079 3M耐高温双面胶带48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）

9461P 100MP 双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）

3M 9485PC 350 双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）

3M 9482PC 350双面胶带 48"X60YD 耐260度高温双面胶带（FPC适用）

3M 9460PC VHB 双面胶 48"X60YD 0.05MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用

3M 9469PC VHB 双面胶 48"X60YD 0.13MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用

3M 9473PC VHB 双面胶 48"X60YD 0.25MM厚纯胶膜耐高温双面胶带FPC用

3M 8142 光学透明双面胶带 12"X60YD 0.13MM厚适用于触摸屏等需光透明之场合

3M 467MP 200MP 双面胶带 48"X60YD 一般工业用途之双面胶带

3M 468MP 467MP+离型纸 24"X60YD 一般工业用途之双面胶带

3M 7952MP 200MP 双面胶带 24"X60YD 双面离型纸之467MP胶带

3M 7945MP 200MP 双面胶带 24"X60YD 薄膜开关，电路间片(含PET)

3M 7956MP 200MP 双面胶带 24"X60YD 薄膜开关，电路间片(含PET)

3M 7957MP 200MP 双面胶带 24"X60YD 薄膜开关，电路间片(含PET)

3M 7959MP 200MP 双面胶带 24"X60YD 薄膜开关，电路间片(含PET)

3M 7961MP 200MP 双面胶带 24"X60YD 薄膜开关，电路间片(含PET)

3M 7993MP 200MP PET单面胶带 24"X60YD 适用手机 电话等便携电子产品按键

3M 7997MP 200MP PET单面胶带 24"X60YD 适用手机 电话等便携电子产品按键

3M9672LE 300LSE 双面胶带 48"X60YD 无基材胶膜，适用于难粘表面

3M 9075 丙烯酸系算面胶 1200MMX50M 无纺布基材

3M 6408 丙烯酸系算面胶 1200MMX50M 无纺布基材

3M 9448 橡胶系双面胶 1200MMX50M 无纺布双面胶

3M 9080 丙烯酸系双面胶 1200MMX50M 无纺布双面胶

3M 4930 VHB 双面胶 600MMX33M 0.4MM厚特强粘泡绵双面胶

3M 4920 VHB 双面胶 600MMX33M 0.4MM厚特强粘泡绵双面胶

3M 4615 丙烯酸泡绵双面胶 600MMX33M 0.4MM厚高柔性,高粘性泡绵双面胶

3M 4945 VHB 双面胶 635MMX20M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带

3M 4941 VHB 双面胶 635MMX20M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带

3M 4611 VHB 双面胶 535MMX33M 1.1MM厚特强粘泡绵双面胶带

3M 5413 Kapton 胶带 24"X36YD PCB波峰焊保护用

3M 7413 Polyimide 胶带 24"X36YD PCB波峰焊保护用

8201 Kapton 胶带 600MMX33M PCB波峰焊保护用

8130(韩国产） Kapton 胶带 500mmX33m PCB波峰焊保护用

3M 471 pvc胶带 48"X60YD 标示胶带 多种颜色

3M 5702 pvc胶带 48"X60YD 黄黑相间标示胶带

3M 5453 PTFE 胶带 12"X60YD heat seal tape

3M 5421 3M UHMW-PE 1"X18YD 抗磨降低摩擦胶带

3M 425 铝箔胶带 1"X60YD 一般性用途

3M 9703 自粘导电双面胶带 12"X36YD EL片、薄膜开关FPC等用

3M 9713 热压导电双面胶带 12"X36YD EL片、薄膜开关FPC等用

3M 331T 蓝色保护胶带 1.2MX100M PCB电镀保护胶带，不锈钢表面保护

3M 2142 美纹纸遮蔽胶带 400mmX 50m PCB过锡炉（波峰焊）等遮蔽场合使用

3M 244 美纹纸遮蔽胶带 400mmX 50m PCB过锡炉（波峰焊）等遮蔽场合使用

8152(韩国产) PCB电镀绿胶带 1000MMX50M PCB电镀等遮蔽场合使用

3M 600 透明胶带 3/4"X36YD 一般性用途

3M 600 透明胶带 1/2"X36YD 一般性用途

3M 810 半透明胶带 3/4"X36YD 一般性用途

3M 810 半透明胶带 1/2"X36YD 一般性用途

3M 665 双面胶带 1/2"X25YD 一般性用

3M保护膜应用

许多产品在生产、装配及运输过程中常因意外磨损、刮花及碰撞等原因影响外观而导致损坏，3M保护胶膜因采用多样化的材料，且具有不同粘度可供选择，故能满足各类产品的实际需要。加上3M严格的专业精神，更是信心的保证。

金属：在成型与剪切操作中保护金属表面的3M保护胶膜被应用      于扁平金属轧件

汽车部件：冲压与弯型操作过程的保护

灯开关和跳合面板：使用3M保护胶膜在安装中保护镜面

螺钉和小部件：可用冷封膜包装

CRT玻璃屏幕：精密的表面更需保护，针对此种应用，3M提供一种无涂布、低粘性保护膜

玻璃：此镜片是从一块层压了3M保护胶膜的大玻璃片上切下的

汽车玻璃：一种耐磨擦的3M保护胶膜帮助保卫这块汽车玻璃

大理石盆器：应用3M保护胶膜使产品免于刮伤

汽车灯具：此特殊应用要求一种更厚的，更耐磨的膜材质。

刻印：成型操作中乙烯材料的图案很容易被损坏

自行车上的装饰图案也是容易被刮坏的

保护图案和乳制品塑料层格板，此应用乃是家电市场中保护    胶膜的应用之一

处理和储存

准备：请保持被粘表面清洁，无灰尘和油污等残留物，以使胶膜应用时达到最佳粘性。

应用：3M保护胶膜应在不低于60℉/(14℃)的温度下粘贴或撕下，以获得最佳效果。

注意：如果3M保护胶膜粘贴后遇湿，请等完全干燥后才撕下。

库存管理

请使用先进先出库存管理法。

建议储存条件：

温度范围：60~80℉(15-27℃)

相对温度：40~60%

3M特殊科技“A”系列膜

3M保护胶膜系列采用一般低密度聚乙烯薄膜（LDPE膜）外，更研制出经改良之A系列塑料基材（A系列膜），以挤压模制技术具更佳的拉力及耐刺戳性。